第十章 家電・調理

§1. 家電・調理の評価にあたって

本章では、第二部第十章「家電・調理」で示したその他一次エネルギー消費量の計算方法とその根拠について解説する。

今般の住宅のための省エネ基準では、家電・調理における高効率設備機器の導入による省エネルギー措置は評価しないこととなっているが、一方でコージェネレーション設備の電力需要の計算や太陽光発電設備による発電分のうちの自家消費分の計算を行うには適切に家電に係るエネルギー消費量を想定することは欠かせない。また、評価対象住宅全体のエネルギー消費量全体を算出するためには、告示２－２及び２－３における「その他一次エネルギー消費量」に家電とともに含まれる調理エネルギーの想定が必要となる。

家電のエネルギー消費量は電力以外にはあまり考えられないが、調理の熱源種別はIHコンロ（電気）又はガスコンロが考えられる。しかし、本計算方法ではガスコンロを想定し、ガス消費量として計算することとしている。

1. 適用範囲

本計算方法は、家電及び調理に関する計算方法に適用する。

2. 引用規格

なし

3. 用語の定義

第一章の定義を適用する。

4. 記号及び単位

4.1 記号

本計算で用いる記号及び単位は表1による。

表1 記号及び単位

| 記号 | 意味 | 単位 |
| --- | --- | --- |
| EE,AP | 家電の消費電力量 | kWh/h |
| EE,CC | 調理の消費電力量 | kWh/h |
| EG,AP | 家電のガス消費量 | MJ/h |
| EG,CC | 調理のガス消費量 | MJ/h |
| EK,AP | 家電の石油消費量 | MJ/h |
| EK,CC | 調理の石油消費量 | MJ/h |
| EM,AP | 家電のその他の燃料による一次エネルギー消費量 | MJ/h |
| EM,CC | 調理のその他の燃料による一次エネルギー消費量 | MJ/h |
| np | 仮想居住人数 | － |

4.2 添え字

本計算で用いる添え字は表2による

表2 添え字

| 添え字 | 意味 |
| --- | --- |
| d | 日付 |
| p | 居住人数 |
| t | 時刻 |

§2. 家電のエネルギー消費量

5. 家電の一次エネルギー消費量

5.1 消費電力量

日付dの時刻tにおける1時間当たりの家電の消費電力量EE,AP,d,tは、式(1)により表される。

| EE,AP,d,t=EE,AP,p,d,tp=1×2-nP2-1+EE,AP,p,d,tp=2×nP-12-11≤nP<2EE,AP,p,d,tp=2×3-nP3-2+EE,AP,p,d,tp=3×nP-23-22≤nP<3EE,AP,p,d,tp=3×4-nP4-3+EE,AP,p,d,tp=4×nP-34-33≤nP≤4 | (1) |
| --- | --- |

ここで、

EE,AP,d,t	：日付dの時刻tにおける1時間当たりの家電の消費電力量（kWh/h）

EE,AP,p,d,t	：日付dの時刻tにおける1時間当たりの居住人数がp人における家電の消費電力量（kWh/h）

nP	：仮想居住人数

である。

日付dの時刻tにおける1時間当たりの居住人数がp人における家電の消費電力量EE,AP,p,d,tは、付録Aに定める値とする。

5.2 ガス消費量

日付dの時刻tにおける1時間当たりの家電のガス消費量EG,AP,d,tは0とする。

5.3 灯油消費量

日付dの時刻tにおける1時間当たりの家電の灯油消費量EK,AP,d,tは0とする。

5.4 その他の燃料による一次エネルギー消費量

日付dの時刻tにおける1時間当たりの家電のその他の燃料による一次エネルギー消費量EM,AP,d,tは0とする。

ここでは、家電のエネルギー消費量の計算方法を示している。

§2.1 家電の対象機種選定方法

想定する家電の選定根拠を表 1に示す。選定は以下の考え方で行っている。

- 4人家族が使用する容量・サイズを想定

- 商品価格比較サイトにおける売れ筋最上位機種

- 売れ筋情報の無い機器については商品価格比較サイト内での検索で上位表示されたもの

表 1　家電機器の選定根拠と定格条件

| 番号 | 機器名 | 部屋 | 選定根拠 | 定格条件 | 型式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A01 | 冷蔵庫 | 台所 | 準寒冷地版ガイドラインクラス2（400～600kWh未満の削減）の製品例2009年TOPの商品 一般財団法人省エネルギーセンター省エネ性能カタログ2011年冬版の電気冷蔵庫間冷式401～450リットル星4つ・星3つの平均322ｋWh/年より選定 | 電動機消費電力87W、電熱装置150W、年間消費電力量330kWh/年（JIS C9801-2006） | 具体的な機種名はない |
| A02 | 電気ケトル | 台所 | 4人世帯向け1～2Lで商品比較サイトにける売れ筋上位3機種の平均 | 湯沸し時消費電力1160W （※注：上記の定格条件は、右記に示す3機種の消費電力の平均値と一致しない） | ティファール（電気ケトル）：ジャスティン 1.2L、容量1.2L、定格消費電力1250W タイガー（電気ケトル）：PFV-G100、容量1.0L、定格消費電力1300W Russell Hobbs（カフェケトル）：7300JP、容量1.2L、定格消費電力1250W |
| A03 | 電子レンジ | 台所 | 4人世帯向け電子オーブンレンジ、庫内容量25L以上で商品比較サイトにける売れ筋上位3機種の平均 | 定格消費電力1450W | シャープ（ウォーターオーブン）：AX-PX2-R、定格消費電力1460W 東芝（過熱水蒸気オーブンレンジ）：ER-JD310A(N)、定格消費電力1430W シャープ（オーブンレンジ）：RE-S31E-S、定格消費電力1460Wの平均値 |
| A04 | 電気炊飯器 | 台所 | 4人世帯向け5.5合炊きで商品比較サイトにける売れ筋上位3機種の平均 | 定格消費電力1210W、1時間当たりの保温時消費電力量15.1Wh | 象印（真空内釜圧力IH炊飯ジャー）：NP-NC10-TC、定格消費電力1240W、1回当たりの炊飯時消費電力量137Wh、1時間当たりの保温時消費電力量15.2Wh、1時間当たりのﾀｲﾏｰ予約時消費電力量0.96Wh、1時間当たりの待機時消費電力量0.85Wh 象印（圧力IH炊飯ジャー）：NP-HP10-XA、定格消費電力1230W、1回当たりの炊飯時消費電力量138Wh、1時間当たりの保温時消費電力量14.1Wh、1時間当たりのﾀｲﾏｰ予約時消費電力量1.09Wh、1時間当たりの待機時消費電力量0.95Wh 象印（圧力IH炊飯ジャー）：NP-SS10-BP、定格消費電力1330W、1回当たりの炊飯時消費電力量140Wh、1時間当たりの保温時消費電力量13.8Wh、1時間当たりのﾀｲﾏｰ予約時消費電力量0.98Wh、1時間当たりの待機時消費電力量0.88Wh |
| A05 | テレビ | 居間・食堂 | 一般財団法人省エネルギーセンター省エネ性能カタログ2011年冬版の液晶テレビ37V型の平均値 | 定格消費電力125W、待機時消費電力0.15W、年間消費電力量97kWh/年 | 具体的な機種名はない |
| A06 | パソコン | 居間・食堂 | デスクトップ型PC本体と液晶モニターで商品比較サイトにける売れ筋上位3機種の平均 | 定格消費電力97W （※注：右記に示す6機種の消費電力から上記の定格消費電力を算出した方法は不明） | Lenovo：エッセンシャルH330 11856CJ、標準時消費電力(W)(アイドル時消費電力)48.08W Lenovo：IdeaCentre K330 77275FJ、標準時消費電力(W)(アイドル時消費電力)40.87W NEC：VALUESTAR NVN770/GS6B、標準時消費電力約55W 三菱電機：RDT233WLM-D、23インチ、標準消費電力35W 三菱電機：RDT272WX(BK)、27インチ、標準消費電力39W 三菱電機：Diamondcrysta WIDE、23インチ、標準消費電力35W |
| A07 | CDラジカセ | 居間・食堂 | CD/MDコンポで商品比較サイトにける売れ筋上位3機種より選定した | 消費電力28W、待機時消費電力0.2W （※注：右記に示す3機種の消費電力から上記の定格消費電力を算出した方法は不明） | ONKYO：CR-D2、消費電力80W、待機時消費電力0.2W SONY：CMT-M35WM、消費電力45W、待機時消費電力0.5W以下 ケンウッド：K-521、定格消費電力35W、待機時消費電力1W以下 |
| A08 | 掃除機 | 居間・食堂 | 掃除機で商品比較サイトにける売れ筋上位3機種より選定した | 定格消費電力1000W | 日立：CV-PU20(P)、紙パック式クリーナー、消費電力1000～200W シャープ：EC-PX200-P、プラズマクラスターサイクロン掃除機、消費電力850～240W 日立：CV-PU20(P)、紙パック式クリーナー、消費電力1000～200W |
| A09 | アイロン | 主寝室 | アイロンで商品比較サイトにける売れ筋上位3機種共通のスペック | 定格消費電力1200W | パナソニック：NI-WL501-V、コードレススチームアイロン、定格消費電力1200W パナソニック：NI-WL501-A、コードレススチームアイロン、定格消費電力1200W 東芝：TA-FV62、コードレススチームアイロン、定格消費電力1200W |
| A10 | 液晶テレビ | 子供室1 | 一般財団法人省エネルギーセンター省エネ性能カタログ2011年冬版液晶テレビ26V型の平均値 | 定格消費電力63W、待機時消費電力0.367W、年間消費電力量63kWh/年 | 具体的な機種名はない |
| A11 | PCゲーム機 | 子供室1 | 実測した9機種のPCゲーム機において、稼働時消費電力実測値が平均的な機種 | 定格消費電力250W | Play Station 3（2010年製） |
| A12 | MDコンポ | 子供部屋2 | A07と同じとした | 消費電力28W、待機時消費電力0.2W |  |
| A13 | スタンド | 子供部屋2 | アイロンで商品比較サイトにける売れ筋上位3機種共通のスペック | 定格消費電力20W | NEC：HSD16001W/W-D12、LEDスタンドライト、定格消費電力11W パナソニック：SQ-LD200-K、LEDデスクスタンド、定格消費電力8W NEC：HSD16002W-D12、LEDスタンドライト、定格消費電力7W |
| A14 | 洗濯機 | 洗面所 | 洗濯容量6～9kg、簡易乾燥機能付きで商品比較サイトにける売れ筋上位3機種より選定した | 標準コース1回あたり消費電力量51Wh | 日立：NW-7MY(W)、全自動洗濯機シャワー浸透洗浄 エアジェット乾燥 白い約束、標準コース1回あたり消費電力量130Wh 東芝：AW-60GK(W)、全自動洗濯機、標準コース1回あたり消費電力量85Wh 日立：BW-9MV(N)、全自動洗濯機ビートウォッシュ、標準コース1回あたり消費電力量75Wh |
| A15 | ヘアドライヤー | 洗面所 | ヘアドライヤーで商品比較サイトにおける売れ筋上位3機種より選定した | 定格消費電力1200W | パナソニック：EH-NA94-W、ヘアードライヤー ナノケア、定格消費電力1200W パナソニック：EH-NA94-PP、ヘアードライヤー ナノケア、定格消費電力1200W パナソニック：EH-NA94-RP、ヘアードライヤー ナノケア、定格消費電力1200W |
| A16 | 便座 | 便所1 便所2 |  | 便座ヒーターの定格消費電力45W | 具体的な機種名はない |

§2.2 家電の消費電力量

§2.2.1 基本的な考え方

家電の消費電力は、家電固有の動作モードごとの消費電力と時刻ごとの動作モード表で構成される。動作モード表は15分間隔で作成されており、一次エネルギー消費量を計算する時には1時間間隔で積算する。動作モードの数は家電の種類によって異なる。

§2.2.2 冷蔵庫（A01）

冷蔵庫の動作モード

| 動作モード | 内容 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 除霜 | 蒸発器表面に生じた着霜をヒーターで融解させる運転 |
| 2 | 休止 |  |
| 3 | 冷却 | 庫内に収納した内容物を冷却する |

各動作モードでの消費電力

冷蔵庫の動作モードごとの消費電力は、図 1に示すように日平均雰囲気温度とJIS条件年間消費電力量から日消費電力量を計算し、これを除霜運転時、休止時、冷却運転時に案分後、それぞれの運転時間、動作モードごとの消費電力を計算する。

図 1　冷蔵庫の動作モードごとの消費電力計算法

日消費電力量

冷蔵庫の日積算消費電力の実測値は、日平均雰囲気温度とJIS C9801-1999で規定される年間消費電力量から計算する（1）式が文献1)で示されている。

| EE,ref,daily,d=3.283×10-3-2.0×10-6×EE,ref,annual_rtd_1999,a×θamb,ave,d2-30×θamb,ave,d+1.85×10-3×EE,ref,annual_rtd_1999,a+1.329×1000 | （1） |
| --- | --- |

ここで、

EE,ref,daily,d		：日付dにおける冷蔵庫の日消費電力量（kWh/day）

EE,ref,annual_rtd_1999,a	：JIS C9801-1999で規定される冷蔵庫の年間消費電力量（kWh/yr）

θamb,ave,d				：冷蔵庫の日平均雰囲気温度（℃）

なお、対象とする冷蔵庫の年間消費電力量は、JIS C9801-2006に基づき測定された値であり、（1）式には利用できない。文献1には、JIS C9801-2006の規定で推定された年間消費電力量からJIS C9801-1999の規定で推定された年間消費電力量に換算する（2）式が提案されており、ここで使用した。

| EE,ref,annual_rtd_1999,a=EE,ref,annual_rtd_2006,a3.48 | （2） |
| --- | --- |

ここで、

EE,ref,annual_rtd_2006,a	：JIS C9801-2006で規定される冷蔵庫の年間消費電力量（kWh/yr）

3.48	：JIS C9801-2006で規定される冷蔵庫の年間消費電力量をJIS C9801-1999で規定される冷蔵庫の年間消費電力量に換算するときの係数

（1）式で使用する冷蔵庫の日平均雰囲気温度は、建築研究所実証実験棟101号室における日平均冷蔵庫雰囲気温度と日平均外気温度の実測値（図 2）の回帰式（（3）式）により求める。

図 2　実測による日平均外気温度と日平均冷蔵庫雰囲気温度の関係

| θamb,ave,d=0.4142×θo,ave,d+15.47=21.52 | （3） |
| --- | --- |

ここで、

θo,ave,d	：日平均外気温度（℃）（ここでは地域、季節によらず14.6℃とする）

（※注：日平均外気温度を14.6℃とした根拠は不明）

表 1のJIS C9801-2006で規定される年間消費電力量330kWh/yrと（3）式で求めた日平均雰囲気温度21.52℃を（1）式に代入すると、対象とする冷蔵庫の実際の日消費電力量は939kWh/dayとなる。

除霜運転（動作モード1）

対象とする機種の電熱装置の定格消費電力PE,ref_defrost,rtd,tは表 1より150Wである。定格条件における電熱装置消費電力と実測値による実消費電力の関係は、（4）式より求める。

図 3　冷蔵庫の実測消費電力の頻度分布と定格消費電力

| PE,ref_defrost,d,t=0.9×PE,ref_defrost,rtd,t=135 | （4） |
| --- | --- |

ここで、

PE,ref_defrost,d,t	：除霜運転時の消費電力（W）

15分間の消費電力量は（5）式により求める。

| EE,ref_defrost,d,t=PE,ref_defrost,d,t∙1560=33.75 | （5） |
| --- | --- |

ここで、

EE,ref_defrost,d,t	：除霜運転時の15分間の消費電力量（Wh）

実測による除霜運転回数は、1～2回/日であるが、ここでは1回/日とする。1日当たりの除霜運転時間tref_defrostは、実測値より2時間とする。実測の発生時間帯はばらばらであるが、ここでは23～翌1時とする。

除霜運転以外の日消費電力量

日消費電力量EE,ref,daily,dと除霜運転時の消費電力PE,ref_defrost,d,t、除霜運転時間tref_defrostから、（6）式により除霜運転以外の日消費電力量EE,ex_defrost,daily,dを求める。

| EE,ex_defrost,daily,d=EE,ref,daily,d-PE,refdefrost,d,t×trefdefrost=669 | （6） |
| --- | --- |

ここで、

EE,ex_defrost,daily,d	：除霜運転以外の日消費電力量（Wh）

trefdefrost				:除霜運転時間（h）（= 2 h）

除霜運転を除いた運転時間

除霜運転を除いた運転時間は、（7）式から22時間である。

| tex_defrost,daily=24-tref_defrost=22 | （7） |
| --- | --- |

ここで、

tex_defrost,daily	：除霜運転を除いた運転時間（h）

休止時消費電力（動作モード2）

休止時消費電力は消費電力の頻度分布（図 4）から10Wとする。

| PE,refstandby,d,t=10 | （8） |
| --- | --- |

ここで、

PE,refstandby,d,t	：休止時消費電力（W）

図 4　冷蔵庫の実測消費電力の頻度分布

15分間の電力量は（9）式により求める。

| EE,refstandby,d,t=PE,refstandby,d,t∙1560=2.5 | （9） |
| --- | --- |

ここで、

EE,refstandby,d,t	：休止時消費電力量（Wh）

冷却運転時消費電力（動作モード3）

冷却運転時消費電力の決定要件は図 1に示したように以下となる。

①定格電動機消費電力87Wを超えない

②休止時間15分と冷却運転15分×n回で1周期とする

③実測から休止時間＜冷却時間であることからn≧2とする。

まず、n=2で冷却運転時消費電力を計算してみる。（7）式による除霜運転を除いた運転時間tex_defrost,dailyから、日冷却運転時間tref_operatin,dailyと日休止時間trefstandby,dailyを（10）式、（11）式で求める。

| tref_operatin,daily=Inttex_defrost,daily15+15∙n60×15∙n60=14.5 | （10） |
| --- | --- |
| trefstandby,daily=tex_defrost,daily-trefoperatin,daily=7.5 | （11） |

ここで、

tref_operatin,daily	：日冷却運転時間（h）

n				：運転1周期のうちの冷却運転の回数（回）

trefstandby,daily		：日休止時間（h）

休止時消費電力PE,refstandby,d,tは10Wであることから、冷却運転時日電力量EE,ref_operation,dと冷却運転時消費電力PE,ref_operation,d,tは（12）式、（13）式により求める。

| EE,ref_operation,d=EE,ex_defrost,daily,d-trefstandby,daily×PE,refstandby,d,t=594.12 | （12） |
| --- | --- |
| PE,ref_operation,d,t=EE,ref_operation,dtref_operatin,daily=41.0 | （13） |

ここで、

EE,ref_operation,d		：冷却運転時日電力量（Wh/day）

EE,ex_defrost,daily,d	：除霜運転以外の日消費電力量（Wh）

PE,ref_operation,d,t	：冷却運転時消費電力（W）

冷却運転時消費電力41.0Wは①の条件を満たすことからn=2で確定とする。

15分間の電力量は（14）式により求める。

| EE,ref_operation,d,t=PE,ref_operation,d,t∙1560=10.25 | （14） |
| --- | --- |

ここで、

EE,refstandby,d,t	：休止時消費電力量（Wh）

§2.2.3 電気ケトル（A02）

電気ケトルの動作モード

| 動作モード | 内容 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 停止 |  |
| 1 | 沸き上げ | 容器内に給水し沸騰させるモード |

各動作モードでの消費電力

沸き上げ（動作モード1）

（浅田氏報告書バージョン）

電気ケトルの1回当たりの沸き上げ時間を6分とし、15分間の電力量は（15）式より116Whとなる。

（※注：1回当たりの沸き上げ時間を6分とした根拠は不明。計算間違いの可能性あり。）

| EE,kettle,d,t=PE,kettle,rtd×660=116 | （15） |
| --- | --- |

ここで、

EE,kettle,d,t	：沸き上げ時の消費電力量（Wh）

（熱負荷から計算する方法）

23℃の水1.073882299Lを100℃まで沸き上げるのに必要な熱量は（16）式により求める。

（※注：水温、水量を上記の値にした根拠は不明。）

| Hkettle=cw∙ρw∙Vw∙θboil-θw=346136 | （16） |
| --- | --- |

ここで、

Hkettle,d,t	：1回の沸騰に必要な熱量（J）

cw	：水の比熱（J/(kg･K)）（=4,186 J/(kg･K)）

ρw	：水の密度（kg/m3）（=1000 kg/m3）

Vw	：水の容量（m3）

θboil	：沸騰時の水温（℃）

θw	：加熱前の水温（℃）

電気ケトルの熱効率は82.9%であり、1回の沸騰時の消費電力量は（17）式により求める。

| （※注：電気ケトルの熱効率を82.9%とした根拠は不明）EE,kettle=Hkettle3600ηkettle=116 | （17） |
| --- | --- |

ここで、

EE,kettle	：1回の沸騰時の消費電力量（Wh）

ηkettle	：電気ケトルの熱効率

1人世帯、2人世帯の場合の１回の沸騰時の消費電力量は、それぞれ（18）式、（19）式により求める。

| 1人世帯の場合： EE,kettle,n1=EE,kettle∙23 | （18） |
| --- | --- |
| ２人世帯の場合： EE,kettle,n2=EE,kettle∙13 | （19） |

§2.2.4 電子レンジ（A03）

電子レンジの動作モード

| 動作モード | 内容 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 停止 |  |
| 1 | 調理 | 庫内に入れた食品を加熱する |

各動作モードでの消費電力

調理（動作モード1）

電子レンジの定格消費電力と実測消費電力の関係は図 5の通りである。電子レンジ調理時の消費電力は（20）式により求める。

| PE,microwave,d,t=0.9373×PE,microwave,rtd,t=1359 | （20） |
| --- | --- |

ここで、

PE,microwave,d,t	：電子レンジの調理時の消費電力（W）

PE,microwave,rtd,t	：電子レンジの調理時の定格消費電力（W）

図 5　電子レンジの定格消費電力と実測消費電力の関係

電子レンジは1食当たり3分使用することとすれば、その消費電力量は（21）式により求める。

| EE,microwave,d,t=PE,microwave,d,t×360=67.95 | （21） |
| --- | --- |

ここで、

EE,microwave,d,t	：電子レンジの調理時の15分間消費電力量（Wh）

§2.2.5 電気炊飯器（A04）

電気炊飯器の動作モード

| 動作モード | 内容 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 停止 |  |
| 1 | 炊飯 | お米を炊く |
| 2 | 保温 | 炊いたご飯が冷めないように加熱する |

各動作モードでの消費電力

炊飯（動作モード1）

電気炊飯器の定格消費電力と炊飯1回あたりの消費電力量の関係を図 6に示す。回帰式の傾きは炊飯合数により大きく変わらないため、1合炊き・3合炊き・5合炊きの各回帰式の傾きを平均したものを使用する。回帰式の切片は炊飯合数により変化する。炊飯合数と回帰式の切片の関係を図 7に示す。

図 6　電気炊飯器の定格消費電力と炊飯1回あたりの消費電力量の関係

図 7　炊飯号数と炊飯1回あたりの消費電力量を求める回帰式の切片の関係

電気炊飯器の定格消費電力と炊飯合数から、（22）式により炊飯1回あたりの消費電力量を求める。

| EE,ricekooker_cook,d,t=0.029∙PE,ricecooker,rtd+32.414∙ncup_of_rice+58.745 | （22） |
| --- | --- |

ここで、

EE,ricekooker_cook,d,t	：炊飯1回あたりの消費電力量（Wh）

PE,ricecooker,rtd		：電気炊飯器の定格消費電力（W）

ncup_of_rice			：炊飯合数（合）

炊飯１回あたりの炊飯時間を54.19分とすると、15分間の炊飯時消費電力量は（23）式により求められる。

（※注：1回当たりの沸き上げ時間を54.19分とした根拠は不明。）

| EE,ricekooker_cook,15min,d,t=EE,ricekooker_cook,d,t∙54.1960∙1560 | （23） |
| --- | --- |

ここで、

EE,ricekooker_cook,15min,d,t	：電気炊飯器の15分間の炊飯時消費電力量（Wh）

保温（動作モード2）

1時間あたりの保温時消費電力量から、15分間の炊飯時消費電力量は（24）式により求められる。

| EE,ricekooker_keep,15min,d,t=EE,ricekooker_keep,d,t∙1560 | （24） |
| --- | --- |

ここで、

EE,ricekooker_keep,15min,d,t	：電気炊飯器の15分間の保温時消費電力量（Wh）

EE,ricekooker_keep,d,t	：電気炊飯器の1時間あたりの保温時消費電力量（Wh）

§2.2.6 液晶テレビ（居間・食堂A05、子供室A10）

液晶テレビの動作モード

| 動作モード | 内容 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 待機 | リモコンで電源を「切」とした状態 |
| 2 | 視聴 | リモコンで電源を「入」とした状態 |

各動作モードでの消費電力

待機（動作モード1）

待機時の消費電力はカタログに記載の定格待機時消費電力とする。15分間の視聴時消費電力量は（25）式により求める。

| EE,lcdtv,standby,d,t=PE,lcdtv,standby,rtd,t∙1560 | （25） |
| --- | --- |

ここで、

EE,lcdtv,standby,d,t	：テレビの15分間の待機時消費電力量（Wh）

PE,lcdtv,standby,rtd,t	：テレビの定格待機時消費電力（W）

1人世帯、2人世帯の場合の居間・食堂の液晶テレビの待機時消費電力量は、それぞれ（26）式、（27）式により求める。

| 1人世帯の場合： EE,lcdtv,standby,d,t,n1=EE,lcdtv,standby,d,t∙23 | （26） |
| --- | --- |
| ２人世帯の場合： EE,lcdtv,standby,d,t,n2=EE,lcdtv,standby,d,t∙13 | （27） |

視聴（動作モード2）

液晶テレビの定格消費電力と視聴時の実測消費電力の関係は、図 8の通りである。当回帰式の切片をゼロとするように修正した（28）式を使用する。（28）式を用いて求めたテレビ視聴時消費電力は、居間・食堂が107.2375W、洋室1が54.0477Wである。

図 8　液晶テレビの定格消費電力と実測値の関係

| PE,lcdtv,view,d,t=0.8579∙PE,lcdtv,view,rtd,t | （28） |
| --- | --- |

ここで、

PE,lcd_tv,d,t	：テレビの視聴時消費電力（W）

PE,lcd_tv,rtd,t	：テレビの定格消費電力（W）

15分間の視聴時消費電力量は（29）式により求める。

| EE,lcdtv,view,d,t=PE,lcdtv,view,d,t∙1560 | （29） |
| --- | --- |

ここで、

EE,lcdtv,view,d,t：テレビの15分間視聴時の消費電力量（Wh）

1人世帯、2人世帯の場合の居間・食堂の液晶テレビの視聴時消費電力量は、それぞれ（30）式、（31）式により求める。

| 1人世帯の場合： EE,lcdtv,view,d,t,n1=EE,lcdtv,view,d,t∙23 | （30） |
| --- | --- |
| ２人世帯の場合： EE,lcdtv,view,d,t,n2=EE,lcdtv,view,d,t∙13 | （31） |

§2.2.7 パソコン（デスクトップ）（A06）

パソコン（デスクトップ）の動作モード

| 動作モード | 内容 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 停止 | パソコンをシャットダウンした状態 |
| 1 | 使用 | パソコンを起動し使用している状態 |

各動作モードでの消費電力

使用（動作モード1）

パソコンの定格消費電力と実測値の関係は図 9の通りである。この回帰式（（32）式）を使用してパソコン使用時の消費電力を求める。

図 9　パソコンの定格消費電力と実測値の比較

| PE,pc,d,t=1.0871∙PE,pc,rtd,t+2.2719 | （32） |
| --- | --- |

ここで、

PE,pc,d,t	：パソコンの使用時消費電力（W）

PE,pc,rtd,t	：パソコンの定格消費電力（W）

（※注：図 9中では回帰式の切片は2.719となっているが、転記間違いの可能性がある。）

15分間の視聴時消費電力量は（33）式により求める。

| EE,pc,d,t=PE,pc,d,t∙1560 | （33） |
| --- | --- |

ここで、

EE,pc,d,t	：パソコンの15分間使用時の消費電力量（Wh）

§2.2.8 CDラジカセ（A07）／MDコンポ（A12）

CDラジカセ／MDコンポの動作モード

| 動作モード | 内容 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 待機 | 主電源を「切」とした状態 |
| 2 | 聴取 | 主電源を「入」とし音楽を再生している状態 |

各動作モードでの消費電力

待機（動作モード0）

CDラジカセ／MDコンポの待機時消費電力は、定格待機時消費電力と等しいとする（（34）式）。

| PE,audio,standby,d,t=PE,audio,standby,rtd,t | （34） |
| --- | --- |

（※注：式の設定根拠は不明。）

ここで、

PE,audio,standby,d,t	：CDラジカセ／MDコンポの待機時消費電力（W）

PE,audio,standby,rtd,t	：CDラジカセ／MDコンポの定格待機時消費電力（W）

15分間の聴取時消費電力量は（35）式で求める。

| EE,audio,standby,d,t=PE,audio,standby,d,t∙1560 | （35） |
| --- | --- |

ここで、

EE,audio,standby,d,t	：CDラジカセ／MDコンポの15分間待機時の消費電力量（Wh）

聴取（動作モード2）

CDラジカセ／MDコンポの聴取時消費電力は、（36）式により求める。

| PE,audio,listen,d,t=0.4∙PE,audio,listen,rtd,t | （36） |
| --- | --- |

ここで、

PE,audio,listen,d,t		：CDラジカセ／MDコンポの聴取時消費電力（W）

PE,audio,listen,rtd,t	：CDラジカセ／MDコンポの定格消費電力（W）

（※注：回帰式の傾きを0.4とした根拠は不明。）

15分間の聴取時消費電力量は（37）式により求める。

| EE,audio,listen,d,t=PE,audio,listen,d,t∙1560 | （37） |
| --- | --- |

ここで、

EE,audio,listen,d,t	：CDラジカセ／MDコンポの15分間聴取時の消費電力量（Wh）

§2.2.9 掃除機（A08）

掃除機の動作モード

| 動作モード | 内容 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 停止 | 掃除機の電源を「切」にした状態 |
| 1 | 使用 | 掃除機の電源を「入」にした状態 |

各動作モードでの消費電力

使用（動作モード1）

掃除機の定格消費電力と実測値の関係は図 10の通りである。当回帰式の切片をゼロとするように修正すると、（38）式となる。

図 10　掃除機の定格消費電力と実測値の比較

| PE,cleaner,d,t=1.0355∙PE,cleaner,rtd,t | （38） |
| --- | --- |

ここで、

PE,cleaner,d,t	：掃除機の使用時消費電力（W）

PE,cleaner,rtd,t	：掃除機の定格消費電力（W）

掃除機の使用時間を7.2187分とすると、15分間の使用時消費電力量は（39）式で求められる。

（※注：掃除機の使用時間を7.2187分とした根拠は不明。）

| EE,cleaner,d,t=PE,cleaner,d,t∙7.218760 | （39） |
| --- | --- |

ここで、

EE,cleaner,d,t	：掃除機の15分間使用時の消費電力量（Wh）

§2.2.10 アイロン（A09）

アイロンの動作モード

| 動作モード | 内容 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 停止 | アイロンの電源を「切」にした状態 |
| 1 | 使用 | アイロンの電源を「入」にした状態 |

各動作モードでの消費電力

使用（動作モード1）

アイロンの使用時消費電力は（40）式により求める。

| PE,iron,d,t=0.53∙PE,iron,rtd,t | （40） |
| --- | --- |

ここで、

PE,iron,d,t	：アイロンの使用時平均消費電力（W）

PE,iron,rtd,t	：アイロンの定格消費電力（W）

（※注：回帰式の傾きを0.53とした根拠は不明。）

アイロンの使用時間を8分間とすると、1回当たりの使用時消費電力量は（41）エラー! 参照元が見つかりません。式で求められる。

| EE,iron,d,t=PE,iron,d,t∙860 | （41） |
| --- | --- |

ここで、

EE,iron,d,t	：アイロンの1回当たりの使用時の消費電力量（Wh）

§2.2.11 PCゲーム機（A11）

PCゲーム機の動作モード

| 動作モード | 内容 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 待機 | PCゲーム機の電源を「切」にした状態 |
| 2 | 稼働 | PCゲーム機の電源を「入」にした状態 |

各動作モードでの消費電力

待機（動作モード1）

PCゲーム機の待機時平均消費電力は、実測によると（42）式のように0.3Wである。

| PE,game,standby,d,t=0.3 | （42） |
| --- | --- |

ここで、

PE,game,standby,d,t	：PCゲーム機の稼働時平均消費電力（W）

PCゲーム機の15分間の稼働時消費電力量は（43）式により求める。

| EE,game,standby,d,t=PE,game,standby,d,t∙1560 | （43） |
| --- | --- |

ここで、

EE,game,standby,d,t	：PCゲーム機の15分間の稼働時消費電力量（Wh）

稼働（動作モード2）

PCゲーム機の稼働時平均消費電力は、実測によると（44）式のように95.7Wである。

| PE,game,operate,d,t=95.7 | （44） |
| --- | --- |

ここで、

PE,game,operate,d,t	：PCゲーム機の稼働時平均消費電力（W）

PCゲーム機の15分間の稼働時消費電力量は（45）式により求める。

| EE,game,operate,d,t=PE,game,operate,d,t∙1560 | （45） |
| --- | --- |

ここで、

EE,game,operate,d,t	：PCゲーム機の15分間の稼働時消費電力量（Wh）

§2.2.12 スタンド（A13）

スタンドの動作モード

| 動作モード | 内容 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 消灯 | スタンドの電源を「切」にした状態 |
| 1 | 点灯 | スタンドの電源を「入」にした状態 |

各動作モードでの消費電力

点灯（動作モード1）

スタンドの点灯時消費電力は（46）式により求める。

| PE,lamp,d,t=1.07∙PE,lamp,rtd,t | （46） |
| --- | --- |

ここで、

PE,lamp,d,t	：スタンドの点灯時消費電力（W）

PE,lamp,rtd,t	：スタンドの定格消費電力（W）

（※注：回帰式の傾きを1.07とした根拠は不明。）

スタンドの15分間の点灯時消費電力量は（47）式により求める。

| EE,lamp,d,t=PE,lamp,d,t∙1560 | （47） |
| --- | --- |

ここで、

EE,lamp,d,t	：スタンドの15分間の点灯時消費電力量（Wh）

§2.2.13 洗濯機（A14）

洗濯機の動作モード

| 動作モード | 内容 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 停止 | 洗濯の電源を「切」にした状態 |
| 1 | 洗濯 | 槽内に入れた洗濯物を選択している状態 |

各動作モードでの消費電力

使用（動作モード1）

1回の洗濯に要するカタログの消費電力量と実測消費電力量の関係は図 11の通りである。両者の関係を求める回帰式（（48）式）から、洗濯１回あたりの消費電力量を求める。

図 11　洗濯機の1回当たり選択に要する定格消費電力量と実測値の比較

| EE,washing,d,t=1.3503∙EE,washing,rtd,t-42.848 | （48） |
| --- | --- |

ここで、

EE,washing,rtd,t	：洗濯機の洗濯1回当たりの消費電力量（Wh/回）

EE,washing,d,t	：洗濯機の洗濯1回当たりの定格消費電力量（Wh/回）

なお、洗濯時間はおおむね45分間である。洗濯をしている15分間の消費電力量は（49）により求められる。

| EE,washing,15min,d,t=EE,washing,d,t∙1545 | （49） |
| --- | --- |

ここで、

EE,washing,15min,d,t	：洗濯している15分間の消費電力量（Wh）

§2.2.14 ヘアドライヤー（A15）

ヘアドライヤーの動作モード

| 動作モード | 内容 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 停止 | ヘアドライヤーの電源を「切」にした状態 |
| 1 | 使用 | ヘアドライヤーの電源を「入」にした状態 |

各動作モードでの消費電力

使用（動作モード1）

ヘアドライヤーの定格消費電力と実測値の関係は図 12の通りである。この回帰式の切片をゼロとするように修正した（50）式により、ヘアドライヤーの使用時消費電力を求める。

図 12　掃除機の定格消費電力と実測値の比較

| PE,dryer,d,t=0.8974∙PE,dryer,rtd,t | （50） |
| --- | --- |

ここで、

PE,dryer,d,t			：ヘアドライヤーの使用時消費電力（W）

PE,dryer,rtd,t	：ヘアドライヤーの定格消費電力（W）

1回当たりの使用時間を5分とすると、15分間の使用時消費電力量は（51）式により求められる。

| EE,dryer,d,t=PE,dryer,d,t∙560 | （51） |
| --- | --- |

ここで、

EE,dryer,d,t	：ヘアドライヤーの15分間の使用時消費電力量（Wh）

1人世帯、2人世帯の場合のヘアドライヤーの使用時時消費電力量は、それぞれ（52）式、（53）式により求める。

| 1人世帯の場合： EE,dryer,d,t,n1=EE,dryer,d,t∙23 | （52） |
| --- | --- |
| ２人世帯の場合： EE,dryer,d,t,n2=EE,dryer,d,t∙13 | （53） |

§2.2.15 便座（A16）

便座の動作モード

| 動作モード | 内容 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 暖房 | 便座を加熱している状態 |

各動作モードでの消費電力

暖房（動作モード1）

暖房便座の暖房ヒーターの日消費電力量は実測によると図 13に示すように便所の日平均温度と線形関係にあり、本回帰式は（54）式のようになる。

図 13　暖房便座の日平均便所温度と便座ヒーター日消費電力量の関係

※103室の回帰式を使用する

| EE,toilet,daily,d=-20.1∙θtoilet,ave,d+922.4∙PE,toilet,rtd,t45 | （54） |
| --- | --- |

ここで、

EE,toilet,daily,d	：便座ヒーターの日消費電力量（Wh/day）

θtoilet,ave,d	：便所の日平均温度（℃）

PE,toilet,rtd,t	：便座ヒーターの定格消費電力（W）

（54）式を適用するには、便所の日平均温度が必要となる。実測による日平均外気温度と日平均便所温度の関係は図 14となる。図中の101号室の回帰式である（55）式から計算する。このとき、平均外気温度は11.23℃とする。

（※注：平均外気温度を11.23℃とした根拠は不明。）

図 14　実測による日平均外気温度と日平均便所温度の関係

| θtoilet,ave,d=0.4984×θo,ave,d+13.427=19.025 | （55） |
| --- | --- |

ここで、

θo,ave,d	：日平均外気温度（℃）　（地域、季節によらず11.23℃とする）

ここでは、暖房便座の消費電力は地域、季節、時間帯によらず一定として扱うこととすれば、15分間の消費電力量は（56）式で求められる

| EE,toilet,15min,d,t=EE,toilet,daily,d∙1524∙60 | （56） |
| --- | --- |

ここで、

EE,toilet,15min,d,t	：便座ヒーターの15分間の消費電力量（Wh）

§2.3 家電の稼働スケジュール

NHK放送文化研究所が実施した「NHK国民生活時間調査」より作成した表 2、表 3の15分間隔の行動を基に、15分間隔の機器の稼働モードテーブルを作成し、1時間間隔に集計して家電の消費電力パターンを作成した。4人世帯の場合の家電の稼働モードテーブルを表 4～表 6、2人世帯を、1人世帯を示す。

3人世帯は、4人世帯の家電から洋室１のテレビ及びPCゲーム機を除いた。2人世帯はさらに洋室2のMDコンポ及びスタンド、温水暖房便座を除いた上、4人世帯の電力消費量から居間･食堂のテレビ、台所の電気ケトルに洗面所のドライヤーの3つを加えた電力消費量の3分の1を除外した。1人世帯は、2人世帯の電力消費量からさらに居間･食堂のテレビ、台所の電気ケトルに洗面所のドライヤーの３つを加えた電力消費量の3分の1を除外した。

§2.3.1 居住家族の生活時間

表 2　居住家族の生活時間（平日）

表 3　居住家族の生活時間（休日）

§2.3.2 家電の稼働モードテーブル

（１）4人世帯

表 4　4人世帯・平日の家電の稼働モードテーブル

| 部屋名 | 台所 |  |  |  | 居間・食堂 |  |  |  | 主寝室 | 洋室１ |  | 洋室２ |  | 洗面所 |  | 便所１・２ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 家電番号 | A01 | A02 | A03 | A04 | A05 | A06 | A07 | A08 | A09 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | A16 |
| 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0:15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0:45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6:45 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12:00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17:00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18:00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18:15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18:30 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18:45 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19:00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19:15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19:30 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19:45 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 22:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 23:15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23:45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

表 5　4人世帯・休日在宅の家電の稼働モードテーブル

| 部屋名 | 台所 |  |  |  | 居間・食堂 |  |  |  | 主寝室 | 洋室１ |  | 洋室２ |  | 洗面所 |  | 便所１・２ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 家電番号 | A01 | A02 | A03 | A04 | A05 | A06 | A07 | A08 | A09 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | A16 |
| 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0:15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0:45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7:45 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8:00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12:00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17:30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17:45 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18:00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18:15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18:30 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18:45 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19:00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19:15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 22:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 23:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23:15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23:45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

表 6　4人世帯・休日外出の家電の稼働モードテーブル

| 部屋名 | 台所 |  |  |  | 居間・食堂 |  |  |  | 主寝室 | 洋室１ |  | 洋室２ |  | 洗面所 |  | 便所１・２ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 家電番号 | A01 | A02 | A03 | A04 | A05 | A06 | A07 | A08 | A09 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | A16 |
| 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0:15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0:45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8:15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20:00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 22:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 23:15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23:45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

（２）3人世帯

表 7　3人世帯・平日の家電の稼働モードテーブル

| 部屋名 | 台所 |  |  |  | 居間・食堂 |  |  |  | 主寝室 | 洋室２ |  | 洗面所 |  | 便所１・２ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 家電番号 | A01 | A02 | A03 | A04 | A05 | A06 | A07 | A08 | A09 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | A16 |
| 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0:15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0:45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6:45 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12:00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17:00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18:00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18:15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18:30 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18:45 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19:00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19:15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19:30 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19:45 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 22:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 23:15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23:45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

表 8　3人世帯・休日在宅の家電の稼働モードテーブル

| 部屋名 | 台所 |  |  |  | 居間・食堂 |  |  |  | 主寝室 | 洋室２ |  | 洗面所 |  | 便所１・２ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 家電番号 | A01 | A02 | A03 | A04 | A05 | A06 | A07 | A08 | A09 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | A16 |
| 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0:15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0:45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7:45 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8:00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12:00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17:30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17:45 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18:00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18:15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18:30 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18:45 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19:00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19:15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 22:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 23:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23:15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23:45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

表 9　3人世帯・休日外出の家電の稼働モードテーブル

| 部屋名 | 台所 |  |  |  | 居間・食堂 |  |  |  | 主寝室 | 洋室２ |  | 洗面所 |  | 便所１・２ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 家電番号 | A01 | A02 | A03 | A04 | A05 | A06 | A07 | A08 | A09 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | A16 |
| 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0:15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0:45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8:15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20:00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 22:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 23:15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23:45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

（３）2人世帯

表 10　2人世帯・平日の家電の稼働モードテーブル

| 部屋名 | 台所 |  |  |  | 居間・食堂 |  |  |  | 主寝室 | 洗面所 |  | 便所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 家電番号 | A01 | A02 | A03 | A04 | A05 | A06 | A07 | A08 | A09 | A14 | A15 | A16 |
| 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0:15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0:45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6:45 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12:00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17:00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:30 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:45 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19:00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19:15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19:30 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19:45 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23:15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23:45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

表 11　2人世帯・休日在宅の家電の稼働モードテーブル

| 部屋名 | 台所 |  |  |  | 居間・食堂 |  |  |  | 主寝室 | 洗面所 |  | 便所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 家電番号 | A01 | A02 | A03 | A04 | A05 | A06 | A07 | A08 | A09 | A14 | A15 | A16 |
| 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0:15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0:45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7:45 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8:00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12:00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17:30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17:45 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:30 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:45 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19:00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19:15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23:15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23:45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

表 12　2人世帯・休日外出の家電の稼働モードテーブル

| 部屋名 | 台所 |  |  |  | 居間・食堂 |  |  |  | 主寝室 | 洗面所 |  | 便所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 家電番号 | A01 | A02 | A03 | A04 | A05 | A06 | A07 | A08 | A09 | A14 | A15 | A16 |
| 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0:15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0:45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8:15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20:00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23:15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23:45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

（４）1人世帯

表 13　1人世帯・平日の家電の稼働モードテーブル

| 部屋名 | 台所 |  |  |  | 居間・食堂 |  |  |  | 主寝室 | 洗面所 |  | 便所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 家電番号 | A01 | A02 | A03 | A04 | A05 | A06 | A07 | A08 | A09 | A14 | A15 | A16 |
| 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0:15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0:45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6:45 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12:00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17:00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:30 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:45 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19:00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19:15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19:30 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19:45 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23:15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23:45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

表 14　1人世帯・休日在宅の家電の稼働モードテーブル

| 部屋名 | 台所 |  |  |  | 居間・食堂 |  |  |  | 主寝室 | 洗面所 |  | 便所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 家電番号 | A01 | A02 | A03 | A04 | A05 | A06 | A07 | A08 | A09 | A14 | A15 | A16 |
| 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0:15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0:45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7:45 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8:00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12:00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17:30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17:45 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:30 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:45 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19:00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19:15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23:15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23:45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

表 15　1人世帯・休日外出の家電の稼働モードテーブル

| 部屋名 | 台所 |  |  |  | 居間・食堂 |  |  |  | 主寝室 | 洗面所 |  | 便所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 家電番号 | A01 | A02 | A03 | A04 | A05 | A06 | A07 | A08 | A09 | A14 | A15 | A16 |
| 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0:15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0:45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8:15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20:00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21:45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23:15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23:45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

§2.4 家電の消費電力量想定値

表 16　4人家族の場合に想定した家電、その仕様及び1日当たりの消費電力量想定値

| 機器名 | 部屋 | 台数 (台) | 機器の仕様 | カタログ値 |  | 1日当たりの消費電力量(Wh/d) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 平日 | 休日 外出 | 休日 在宅 |
| 冷蔵庫 | 台所 | 1 | 400リットルクラス、2011年において一般的なもの | 年間消費電力量（kWh/ｙｒ） | 330 | 939.8 | 939.8 | 939.8 |
| 電気ケトル | 台所 | 1 | 電気ケトル |  |  | 347.9 | 232.0 | 347.9 |
| 電子レンジ | 台所 | 1 | 2011年において一般的なもの | 消費電力最大(W) | 1450 | 203.9 | 68.0 | 203.9 |
| 電気炊飯器 | 台所 | 1 | 2011年において一般的なもの | 消費電力炊飯時(W) | 1210 | 158.4 | 0.0 | 158.4 |
|  |  |  |  | 消費電力保温時(W) | 15.1 |  |  |  |
| テレビ | 居間・食堂 | 1 | 液晶37インチ、2011年において一般的なもの | 消費電力(W) | 125 | 1020.9 | 432.0 | 1261.9 |
|  |  |  |  | 待機時(W) | 0.15 |  |  |  |
| パソコン（デスクトップ） | 居間・ 食堂 | 1 | デスクトップ | 消費電力(W) | 97 | 107.7 | 53.9 | 269.3 |
| CDラジカセ | 居間・ 食堂 | 1 | 2011年において一般的なもの | 消費電力(W) | 28 | 4.8 | 7.5 | 46.0 |
|  |  |  |  | 待機時(W) | 0.2 |  |  |  |
| 掃除機 | 居間・ 食堂 | 1 | 2011年において一般的なもの | 消費電力(W) | 1000 | 124.6 | 124.6 | 124.6 |
| アイロン | 主寝室 | 1 | 2011年において一般的なもの | 消費電力(W) | 1200 | 84.8 | 0.0 | 84.8 |
| テレビ | 洋室1 | 1 | 液晶26インチ、2011年において一般的なもの | 消費電力(W) | 63 | 62.5 | 102.7 | 169.9 |
|  |  |  |  | 待機時(W) | 0.367 |  |  |  |
| PCゲーム機 | 洋室1 | 1 | 2010年製S社 | 消費電力(W) | 250 | 102.6 | 174.2 | 293.4 |
| MDコンポ | 洋室2 | 1 | 2011年において一般的なもの | 消費電力(W) | 28 | 24.1 | 18.6 | 87.3 |
|  |  |  |  | 待機時(W) | 0.2 |  |  |  |
| スタンド | 洋室2 | 1 | 2011年において一般的なもの | 消費電力(W) | 20 | 48.2 | 21.4 | 160.5 |
| 洗濯機 | 洗面所 | 1 | インバーター制御クラス1 | 標準コース1回あたり消費電力量(Wh) | 51 | 26.0 | 26.0 | 26.0 |
| ヘアドライヤー | 洗面所 | 1 | 2011年において一般的なもの | 消費電力最大(W) | 1200 | 448.5 | 358.8 | 358.8 |
| 便座 便座 | 便所1 便所2 | 1 1 | 瞬間湯沸し、2011年において一般的なもの | 本体(W) | 1118 | 540.0 | 540.0 | 540.0 |
|  |  |  |  | 温水ヒーター(W) | - | 540.0 | 540.0 | 540.0 |
|  |  |  |  | 便座ヒーター(W) | 45 |  |  |  |
| 1日当たりの合計消費電力量 |  |  |  |  |  | 4784.7 | 3639.3 | 5612.5 |

表 17　生活スケジュールの年間日数配分想定

| 平日 | 休日外出 | 休日在宅 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 238日 | 36日 | 91日 | 365日 |

時間帯

消費電力量(Wh)

図 15　「平日」における各居住人数家族の時間帯別の家電消費電力量

消費電力量(Wh)

時間帯

図 16　「休日在宅」における各居住人数家族の時間帯別の家電消費電力量

消費電力量(Wh)

時間帯

図 17　「休日外出」における各居住人数家族の時間帯別の家電消費電力量

§3. 調理のエネルギー消費量

6. 調理の一次エネルギー消費量

6.1 消費電力量

日付dの時刻tにおける1時間当たりの調理の消費電力量EE,CC,d,tは0とする。

6.2 ガス消費量

日付dの時刻tにおける1時間当たりの調理のガス消費量EG,CC,d,tは、式(2)により表される。

| EG,CC,d,t=EG,CC,p,d,tp=1×2-nP2-1+EG,CC,p,d,tp=2×nP-12-11≤nP<2EG,CC,p,d,tp=2×3-nP3-2+EG,CC,p,d,tp=3×nP-23-22≤nP<3EG,CC,p,d,tp=3×4-nP4-3+EG,CC,p,d,tp=4×nP-34-33≤nP≤4 | (2) |
| --- | --- |

ここで、

EG,CC,d,t	：日付dの時刻tにおける1時間当たりの調理のガス消費量（MJ/h）

EG,CC,p,d,t	：日付dの時刻tにおける1時間当たりの居住人数がp人における調理のガス消費量（MJ/h）

nP	：仮想居住人数

である。

日付dの時刻tにおける1時間当たりの居住人数がp人における調理のガス消費量EG,CC,p,d,tは、付録Aに定める値とする。

6.3 灯油消費量

日付dの時刻tにおける1時間当たりの調理の灯油消費量EK,CC,d,tは0とする。

6.4 その他の燃料による一次エネルギー消費量

日付dの時刻tにおける1時間当たりの調理のその他の燃料による一次エネルギー消費量EM,CC,d,tは0とする。

ここでは、調理のエネルギー消費量の計算方法を示している。

付録10A単位時間当たりのエネルギー消費量の計算方法において、表A.2 調理器具による単位時間当たりのガス消費量で、居住人数ごとに各時刻に消費されるガス量が示されている。

以下、その根拠について説明する。

§3.1 年間の調理用エネルギー消費量

社）日本建築学会が主体となり全国の戸建・集合住宅を対象として2002～2005 年に実施したエネルギー消費量に関する80 件の実測調査結果2)の中に、調理用家電機器及びコンロのエネルギー消費量が示されている。

まず、IH クッキングヒータのエネルギー消費量は電力量を実測により詳細に捉えられているものの、ガスコンロのエネルギー消費量はガス全体の使用量からの推計値であることから、後者の信頼性はそれほど高くないと判断される。後者及び異常値と思われるデータを除いて居住人数との相関をみると図 18のようになる。その結果、相関係数は低いものの、5％の危険率で居住人数による有意性ありとの結果となった。この回帰式（（57）式）により、居住人数1人から4人の調理用の年間一次エネルギー消費量を求めた（1人の場合は外挿）。なお、念のため同調査におけるガスコンロのエネルギー消費量による同様の解析も試みているが、これもほぼ同様の相関であったため、（57）式は1年あたりの調理のガス消費量を求める式として仮定する。（57）式により求めた居住人数ごとの調理用年間ガス消費量を表 18に示す。

| EG,CC,np,yr=0.5772×np+1.6326 | （57） |
| --- | --- |

ここで、

EG,CC,np,yr	：居住人数np人の世帯における調理用年間ガス消費量（GJ/yr）

np	：居住人数（人）

図 18　居住人数と調理用一次エネルギーの関係

表 18　居住人数ごとの調理用年間ガス消費量(GJ/yr)

| 居住人数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 調理用年間ガス消費量(GJ/yr) | 2.210 | 2.787 | 3.364 | 3.941 |

§3.2 食事種類ごとのコンロ使用時間・時刻

（財）建築環境・省エネルギー機構に設置された「自立循環型住宅に係る技術開発研究」（平成21～23年度）における研究活動の一環として行なわれたアンケート調査結果3)から検討した。この調査は、2010年秋期にインターネットを利用し2回に分けて実施された。調査対象者は30～50歳代の2人以上世帯とし、民間調査会社に登録されているモニターより、対象世帯単体でエネルギー使用量が把握できる等の条件に適合する人・世帯を抽出し回答を依頼した。回答数は1831件である。

主な調査項目は調理の頻度、コンロ使用時間、食事の内容、調理機器の使用状況、調理・食事に対する考え方、使用しているエネルギー種類（ガス，電気，灯油）とそれらの月単位の使用量である。このうちのコンロ使用時間について食事の種類ごとに平均時間を求めた（表 19）。

表 19　食事種類ごとのコンロ使用時間（min/d）

| 食事種類 | 朝食 | 昼食 | 夕食 | 弁当 | その他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| コンロ使用時間 | 5.1782 | 5.2899 | 25.1361 | 2.2154 | 1.4979 |

次に、居住人数ごとに居住者のスケジュールを以下のように定めた。

単身世帯：30代勤め人のスケジュール

2人世帯：夫40代勤め人、妻40代主婦のスケジュール

3人世帯：4人標準世帯のスケジュール

4人世帯：標準世帯のスケジュール

（いずれも自立循環型住宅研究開発委員会資料より）

この中で炊事（準備）を行っているとされた時刻（1時間ごと、表 20）に表 19のコンロ使用時間だけコンロを使用しているとした。ただし、弁当は朝食準備時と同時に用意すると仮定した。また、その他のコンロ使用時間は無視した。各居住人数および日の種類別の食事種類ごとの準備回数を表 21に示す。

表 20　食事種類ごとの準備時刻

| 居住人数 | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日の種類 | 平日 | 休日外出 | 休日在宅 | 平日 | 休日外出 | 休日在宅 | 平日 | 休日外出 | 休日在宅 | 平日 | 休日外出 | 休日在宅 |
| 朝食 | 7時 | 8時 | 8時 | 6時 | 7時 | 7時 | 6時 | 8時 | 8時 | 6時 | 8時 | 8時 |
| 弁当 | － | － | － | 6時 | － | － | 6時 | － | － | 6時 | － | － |
| 昼食 | － | － | 12時 | 12時 | － | 11時 | 11時 | － | 11時 | 11時 | － | 11時 |
| 夕食 | 20時 | － | 19時 | 19時 | － | 18時 | 19時 | － | 18時 | 19時 | － | 18時 |

表 21　食事種類ごとの準備回数[回]

| 居住人数 | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日の種類 | 平日 | 休日外出 | 休日在宅 | 平日 | 休日外出 | 休日在宅 | 平日 | 休日外出 | 休日在宅 | 平日 | 休日外出 | 休日在宅 |
| 朝食 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 弁当 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 昼食 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 夕食 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |

§3.3 時刻ごとの調理用エネルギー消費量

平日、休日外出、休日在宅の年間における日数は、給湯用エネルギー消費量検討で用いているM1スタンダード（自立循環型住宅研究開発委員会資料より）における、平日、休日外出、休日在宅の1ヶ月の割り付けを基に年間の日の種類ごとの日数を算定した。日の種類ごとの日数を表 22に示す。

表 22　日の種類（平日、休日外出、休日在宅）の日数[day]

|  | 平日 | 休日外出 | 休日在宅 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1ヶ月(31日)あたり | 25 | 2 | 4 |
| 1年(365日)あたり | 294.3548 | 23.5484 | 47.0968 |

それぞれの居住人数ごとの食事の準備回数と、食事種類ごとのコンロ使用時間、日の種類の日数から、（58）式により年間のコンロ使用時間を求めた。

| tcooking,np,yr=ncooking,np,i,j∙nday,i,yr∙tcooking,j | （58） |
| --- | --- |

ここで、

tcooking,np,yr	：居住人数np人の世帯における年間のコンロ使用時間（min/yr）

ncooking,np,i,j	：居住人数np人の世帯の日の種類iにおける1日の食事種類jの準備回数（回/day）

nday,i,yr			：日の種類iの年間の日数（day/yr）

tcooking,j	：食事種類jの1回あたりのコンロ使用時間（min/回）

※日の種類i　：　平日、休日外出、休日在宅

※食事種類j　：朝食、弁当、昼食、夕食

居住人数ごとの調理用年間一ガス消費量EG,CC,np,yrと年間のコンロ使用時間tcooking,np,yrから、（59）式により単位コンロ使用時間あたりのガス消費量EG,CC,np,tを求めた。居住人数ごとの年間のコンロ使用時間と、単位コンロ使用時間あたりのガス消費量を表 23に示す。

| EG,CC,np,t=EG,CC,np,yr∙1000tcooking,np,yr | （59） |
| --- | --- |

ここで、

EG,CC,np,t	：居住人数np人の世帯における単位コンロ使用時間あたりのガス消費量（MJ/min）

EG,CC,np,yr	：居住人数np人の世帯における調理用年間ガス消費量（GJ/yr）

表 23　居住人数ごとの年間のコンロ使用時間、単位コンロ使用時間あたりのガス消費量

| 居住人数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年間のコンロ使用時間(min/yr) | 10722 | 12931 | 12931 | 12931 |
| 単位コンロ使用時間あたりの ガス消費量(MJ/min) | 0.2061 | 0.2155 | 0.2602 | 0.3048 |

単位コンロ使用時間あたりのガス消費量EG,CC,np,tと食事種類ごとのコンロ使用時間tcooking,jから、（60）式により食事種類ごとのガス消費量EG,CC,np,jを求めた。

| EG,CC,np,j=EG,CC,np,t∙tcooking,j | （60） |
| --- | --- |

ここで、

EG,CC,np,j	：居住人数np人の世帯における食事種類jの調理用ガス消費量（MJ）

さらに、表 20に示した食事種類ごとの準備時刻において、表 24に示す食事種類ごとの調理用ガス消費量が発生しているとした。前述したように弁当は朝食と同時に準備すると仮定したため、弁当を準備する場合は朝食用と弁当用のガス消費量の合計値が朝食の準備時刻に発生するものとした。

表 24　食事種類ごとの調理用ガス消費量 (MJ/h)

| 居住人数 | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日の種類 | 平日 | 休日 外出 | 休日 在宅 | 平日 | 休日 外出 | 休日 在宅 | 平日 | 休日 外出 | 休日 在宅 | 平日 | 休日 外出 | 休日 在宅 |
| 朝食 | 1.0672 | 1.0672 | 1.0672 | － | 1.1160 | 1.1160 | － | 1.3472 | 1.3472 | － | 1.5783 | 1.5783 |
| 朝食+弁当 | － | － | － | 1.5935 | － | － | 1.9235 | － | － | 2.2536 | － | － |
| 昼食 | － | － | 1.0902 | 1.1401 | － | 1.1401 | 1.3762 | － | 1.3762 | 1.6123 | － | 1.6123 |
| 夕食 | 5.1806 | － | 5.1806 | 5.4175 | － | 5.4175 | 6.5395 | － | 6.5395 | 7.6615 | － | 7.6615 |

付録A 1時間当たりのエネルギー消費量の計算方法

A.1 家電による消費電力量

日付dの時刻tにおける1時間当たりの居住人数がp人における家電の消費電力量EE,AP,p,d,tは、居住人数及び生活スケジュールに依存し、表A.1に掲げる値を用いるものとする。日付dにおける生活スケジュールは、第十一章「その他」第三節「生活スケジュール」に定める。

A.2 調理によるガス消費量

日付dの時刻tにおける1時間当たりの居住人数がp人における調理のガス消費量EG,CC,p,d,tは、居住人数及び生活スケジュールに依存し、表A.2に掲げる値を用いるものとする。日付dにおける生活スケジュールは、第十一章「その他」第三節「生活スケジュール」に定める。

表A.1 家電による1時間当たりの消費電力量（kWh/h）

| 時刻t | 居住人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1人 |  |  | 2人 |  |  | 3人 |  |  | 4人 |  |  |
|  | 平日 | 休日 外出 | 休日 在宅 | 平日 | 休日 外出 | 休日 在宅 | 平日 | 休日 外出 | 休日 在宅 | 平日 | 休日 外出 | 休日 在宅 |
| 0:00 | 0.1578 | 0.1578 | 0.1578 | 0.1578 | 0.1578 | 0.1578 | 0.1806 | 0.1806 | 0.1806 | 0.1812 | 0.1812 | 0.1812 |
| 1:00 | 0.0483 | 0.0483 | 0.0483 | 0.0483 | 0.0483 | 0.0483 | 0.0711 | 0.0711 | 0.0711 | 0.0717 | 0.0717 | 0.0717 |
| 2:00 | 0.0560 | 0.0560 | 0.0560 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0788 | 0.0788 | 0.0788 | 0.0795 | 0.0795 | 0.0795 |
| 3:00 | 0.0560 | 0.0560 | 0.0560 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0788 | 0.0788 | 0.0788 | 0.0795 | 0.0795 | 0.0795 |
| 4:00 | 0.0483 | 0.0483 | 0.0483 | 0.0483 | 0.0483 | 0.0483 | 0.0711 | 0.0711 | 0.0711 | 0.0717 | 0.0717 | 0.0717 |
| 5:00 | 0.0560 | 0.0560 | 0.0560 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0788 | 0.0788 | 0.0788 | 0.0795 | 0.0795 | 0.0795 |
| 6:00 | 0.1925 | 0.0859 | 0.0560 | 0.2611 | 0.1159 | 0.0561 | 0.3525 | 0.1685 | 0.0788 | 0.3531 | 0.1692 | 0.0795 |
| 7:00 | 0.1524 | 0.2346 | 0.1168 | 0.2480 | 0.2703 | 0.1854 | 0.3662 | 0.3287 | 0.2767 | 0.3669 | 0.3294 | 0.2774 |
| 8:00 | 0.1091 | 0.2282 | 0.2156 | 0.1448 | 0.3325 | 0.2812 | 0.2032 | 0.4595 | 0.3696 | 0.2039 | 0.4602 | 0.3702 |
| 9:00 | 0.3011 | 0.0560 | 0.2163 | 0.3368 | 0.0561 | 0.2520 | 0.3953 | 0.0788 | 0.3265 | 0.3960 | 0.0795 | 0.3272 |
| 10:00 | 0.0483 | 0.0483 | 0.1917 | 0.0483 | 0.0483 | 0.2274 | 0.0711 | 0.0711 | 0.3128 | 0.0717 | 0.0717 | 0.3134 |
| 11:00 | 0.0560 | 0.0560 | 0.1994 | 0.0561 | 0.0561 | 0.2352 | 0.0788 | 0.0788 | 0.3150 | 0.0795 | 0.0795 | 0.3157 |
| 12:00 | 0.1983 | 0.0560 | 0.1983 | 0.2727 | 0.0561 | 0.2727 | 0.3698 | 0.0788 | 0.3698 | 0.3705 | 0.0795 | 0.3705 |
| 13:00 | 0.0483 | 0.0483 | 0.0483 | 0.0483 | 0.0483 | 0.0483 | 0.0711 | 0.0711 | 0.0711 | 0.0717 | 0.0717 | 0.0717 |
| 14:00 | 0.0560 | 0.0560 | 0.0560 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0788 | 0.0788 | 0.0788 | 0.0795 | 0.0795 | 0.0795 |
| 15:00 | 0.0560 | 0.0560 | 0.0560 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0561 | 0.0788 | 0.0788 | 0.0788 | 0.0795 | 0.0795 | 0.0795 |
| 16:00 | 0.0483 | 0.0483 | 0.2095 | 0.0483 | 0.0483 | 0.2750 | 0.0711 | 0.0711 | 0.3956 | 0.0717 | 0.0717 | 0.5453 |
| 17:00 | 0.1304 | 0.0560 | 0.2423 | 0.2048 | 0.0561 | 0.2781 | 0.3019 | 0.0788 | 0.3689 | 0.3026 | 0.0795 | 0.5187 |
| 18:00 | 0.3030 | 0.0560 | 0.1819 | 0.3387 | 0.0561 | 0.2177 | 0.3972 | 0.0788 | 0.2978 | 0.5469 | 0.0795 | 0.4476 |
| 19:00 | 0.0991 | 0.0483 | 0.0998 | 0.1348 | 0.0483 | 0.1355 | 0.1932 | 0.0711 | 0.2049 | 0.1939 | 0.0717 | 0.2056 |
| 20:00 | 0.0917 | 0.1304 | 0.0917 | 0.1275 | 0.2048 | 0.1275 | 0.2102 | 0.3129 | 0.2183 | 0.2109 | 0.4626 | 0.2190 |
| 21:00 | 0.1216 | 0.1755 | 0.1755 | 0.1873 | 0.2411 | 0.2411 | 0.2837 | 0.3322 | 0.3458 | 0.2844 | 0.4447 | 0.3465 |
| 22:00 | 0.1738 | 0.0510 | 0.1139 | 0.1917 | 0.0511 | 0.1795 | 0.2620 | 0.0952 | 0.3002 | 0.2626 | 0.0959 | 0.3009 |
| 23:00 | 0.1877 | 0.1877 | 0.1578 | 0.2176 | 0.2176 | 0.1578 | 0.2756 | 0.2703 | 0.1806 | 0.2763 | 0.2709 | 0.1812 |

表A.2 調理による1時間当たりのガス消費量（MJ/h）

| 時刻t | 居住人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1人 |  |  | 2人 |  |  | 3人 |  |  | 4人 |  |  |
|  | 平日 | 休日 外出 | 休日 在宅 | 平日 | 休日 外出 | 休日 在宅 | 平日 | 休日 外出 | 休日 在宅 | 平日 | 休日 外出 | 休日 在宅 |
| 0:00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1:00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2:00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3:00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4:00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5:00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6:00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5935 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9235 | 0.0000 | 0.0000 | 2.2536 | 0.0000 | 0.0000 |
| 7:00 | 1.0672 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1160 | 1.1160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 8:00 | 0.0000 | 1.0672 | 1.0672 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3472 | 1.3472 | 0.0000 | 1.5783 | 1.5783 |
| 9:00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10:00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11:00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1401 | 1.3762 | 0.0000 | 1.3762 | 1.6123 | 0.0000 | 1.6123 |
| 12:00 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0902 | 1.1401 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 13:00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 14:00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 15:00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 16:00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 17:00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 18:00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.4175 | 0.0000 | 0.0000 | 6.5395 | 0.0000 | 0.0000 | 7.6615 |
| 19:00 | 0.0000 | 0.0000 | 5.1806 | 5.4175 | 0.0000 | 0.0000 | 6.5395 | 0.0000 | 0.0000 | 7.6615 | 0.0000 | 0.0000 |
| 20:00 | 5.1806 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 21:00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22:00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23:00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

§4. 参考文献

- 堀祐治、淺田秀男、澤地 孝男：冷蔵庫の消費電力量予測式の作成に関する研究、日本建築学会大会学術講演梗概集、pp. 1193-1194、2011.8

- 日本建築学会：日本の住宅におけるエネルギー消費，2006.10

- 今井・室他　「アンケートによる調理・食事行動とエネルギー消費量の実態調査　その1～2」　日本建築学会大会学術講演梗概集、2011